《地铁交通安检与检票区域客流拥堵分析》

中期报告

一、前期工作回顾与方法论调整

1.1 开题技术路线与基础工作

开题阶段，本研究计划基于 M/G/C/C 状态依赖排队网络模型进行稳态解析求解，旨在通过复杂的数学分析方法量化地铁站安检 - 检票区域的客流拥堵特性。通过前期工作，已完成，尝试建立了安检口与闸机之间阻塞传递的理论框架

1.2 遇到的挑战与方向转变

在理论建模过程中，我们遇到了两个核心挑战。首先，M/G/C/C 状态依赖排队网络模型虽然理论基础深厚，但对于复杂的地铁站客流系统，其解析解的推导极为困难。该模型需要求解高维的平衡方程组，对于包含多个服务台和复杂顾客类型的系统，解析解几乎不可行。其次，原计划采用的广义展开法（GEM）虽然是求解状态依赖排队网络的有效数值方法，但该算法涉及复杂的矩阵运算和数值迭代过程，存在算法复杂度高、收敛性难以保证、代码实现困难等问题。

与其耗费大量精力去调试收敛困难的算法来求解一个平均值，不如将研究重点转向更能反映实际系统动态特性的建模方法。因此，我们决定从复杂的 "稳态解析求解" 转向 "动态递推数值计算"。这种方法不仅规避了非线性方程组的收敛风险，更关键的是，它通过追踪微观个体的时空轨迹，能够内生性地反映出速度 - 密度反馈机制和空间阻塞效应，从而实现对拥堵形成与消散全过程的量化重现。递推数值计算方法将问题转化为随时间步长的序列计算，算法逻辑清晰，易于编程实现，同时能够自然地处理系统的动态变化过程，更符合地铁站客流随时间变化的实际特性。

二、模型构建

2.1 物理场景与模型假设

本研究将地铁站安检 - 检票系统抽象为三个串联的功能区域：进站缓冲区（Subarea 1）、安检服务区（Subarea 2）和检票闸机区（Subarea 3）。其中，安检服务区进一步分为 "有包通道" 和 "无包通道"，以区分不同类型乘客的服务需求。根据是否携带行李，将乘客分为两类：P₁（携带行李乘客）需要通过安检机进行检查，服务时间较长；P₂（无行李乘客）可以快速通过安检，服务时间较短。

模型的基本假设包括：乘客到达服从非齐次泊松分布，到达率随时间变化以反映早晚高峰特性；乘客在区域内的移动速度不是恒定的，而是随区域内的乘客密度变化；安检和检票服务时间服从特定的概率分布；服务规则采用先到先服务原则；各区域的空间容量有限，当乘客数量超过容量时会产生阻塞。

2.2 核心递推数值模型

本研究构建的乘客排队与通行仿真模型，不依赖传统微分方程闭式求解，也不依赖那些黑箱式商业仿真软件不清楚过程地直接得到结果，而是基于半解析数值递推框架，在给定时间步下，通过离散时间序列逐步更新各区域的乘客数量、密度与个体通行时间，刻画乘客在“入口–安检–检票”各子区域中的动态演化过程。整个模型在思想上遵循“基本通过时间 + 附加通过时间”的二元分解思路。

2.2.1 基本通过时间量化模型

基本通过时间刻画的是在“无拥堵干扰”或给定速度场下，乘客在不同物理子区域内仅由距离与速度决定的理论通行时间，对不同区域建立如下区分建模：

（1）子区域 1（SA1）：入口到分流点的自由流通行

对于带包乘客（Passengers1，记为 PA1）与不带包乘客（Passengers2，记为 PA2），从入口（EN）到各自所选通道入口（PW1 / PW2）的无拥堵通行时间由固定距离和自由流速度 v0决定：

tPA1,SA1=LEN,PW1/v0

tPA2,SA1=LEN,PW2/v0

其中，LEN,PW1、LEN,PW2 分别表示入口到通道 1（PW1）和通道 2（PW2）的距离，v0 为子区域 1 中的自由流速度。

（2）通道 1（PW1）：刚性服务的安检通行时间

带包乘客在通道 1 中必须经历放包–X 光传送–取包三个刚性过程，其基本通过时间由设备参数直接给出：

tPA1,PW1=tpi+LSE/vSE+tti

其中，tpi 为第 i名带包乘客的放物时间，LSE 为 X 光安检仪传送带长度，vSE 为传送带运行速度，tti 为取物时间。可以看出，这一部分时间几乎与客流密度无关，主要受设备布置与操作行为影响。

（3）通道 2（PW2）：人流密度影响的行走通行时间

对于不带包乘客，在通道 2 中主要以步行为主，基本通过时间依赖于其进入通道时刻的区域密度：

tPA2,PW2=LPW2/vPW2KPW2,TPA2,in

其中，LPW2 为通道 2 的长度，TPA2,in 为该乘客进入通道 2 的时刻，KPW2,TPA2,in 为该时刻通道 2 的客流密度，vPW2(⋅) 为通道 2 的速度–密度函数。

通道 2 的速度场为分段三次多项式形式：

vPW2KPW2,T=vPW2,init,K≤KPW2,init

=0.11x3-0.53x2+0.15x+1.61,K>KPW2,init

其中，vPW2,init 为通道 2 的自由流速度，KPW2,init 为密度阈值，x=KPW2,T-KPW2,init，KPW2,T 为任一时刻 T的通道密度。可见，当密度超过阈值后，速度将随超额密度非线性下降，从而自然反映出拥挤对行进速度的抑制效应。

（4）子区域 3（SA3）：检票后的汇集与闸机通行

带包乘客（经 PW1）与不带包乘客（经 PW2）在完成安检后进入子区域 3（SA3）排队检票，其基本通过时间同时包含“走向闸机 + 刷卡/扫码”两个部分：

tPA1,SA3=LPW1,GA/vSA3KSA3,TSA3,PA1,in+ts

tPA2,SA3=LPW2,GA/vSA3KSA3,TSA3,PA2,in+ts

其中，LPW1,GA、LPW2,GA 分别为通道 1 / 2 到闸机单元（GA）的距离，TSA3,PA1,in、TSA3,PA2,in 为对应乘客进入子区域 3 的时刻，KSA3,T⋅ 为相应时刻的区域密度，vSA3(⋅) 为子区域 3 的速度–密度函数，ts 为闸机刷卡/扫码处理时间。

子区域 3 的速度–密度关系与通道 2 类似，同样采用分段多项式形式

vSA3KSA3,T=vSA3,init,K≤KSA3,init

=0.11y3-0.53y2+0.15y+1.61,K>KSA3,init

其中，vSA3,init 为子区域 3 的自由流速度，KSA3,init 为密度阈值，y=KSA3,T-KSA3,init。

2.2.2 空间容量约束与附加通过时间

附加通过时间主要由空间容量不足引发的排队与滞留造成。为此，模型结合区域几何尺寸与安全密度阈值，在每一时间步对通道与子区域的“剩余可用空间”进行动态判定，当空间不足时，对相应乘客增加附加时间分量 tSA1,Add,i、tSA2,Add,i、tSA3,Add,i。

（1）通道 1（PW1）：静态厚度约束

在通道 1 中，乘客排队长度与 X 光传送带长度之间的差异反映了“静态排队厚度”：

H=DPW1,T-LSE/vSE

其中，DPW1,T 为时刻 T通道 1 内的乘客数，LSEvSE 可视作在传送带上的“可容纳服务人数尺度”。当 H超过一定阈值时，新到达乘客只能在上游区域等待，其等待时长以 ΔT为步长累计计入对应的附加时间 tSA2,Add,i。

（2）通道 2（PW2）：体宽与面积双重约束

对于通道 2，模型同时考虑横向体宽与整体面积密度两类约束：

体宽约束： 判断给定时刻是否允许 n名乘客并行站立或通过：

i=1nWB>WPW2

其中，WB 为单个乘客体宽，WPW2 为通道宽度。当不等式成立时，说明目标并行人数超出通道宽度，乘客需发生“纵向排队重排”，引入额外等待。

密度容量约束： 利用通道面积与最大允许密度计算该时刻剩余可容纳人数：

DPW2,in,T=APW2*KPW2,max-DPW2,T

当 DPW2,in,T<1时，表示通道几乎已满，此时从子区域 1 试图进入通道 2 的乘客被阻滞，只能在 SA1 内继续累积附加时间 tSA1,Add,i。

（3）子区域 3（SA3）：下游闸机前的容量约束

类似地，对子区域 3 也定义剩余可容纳人数：

DSA3,in,T=ASA3×KSA3,max-DSA3,T(Eq. 12)

其中，ASA3 为子区域 3 的面积，KSA3,max 为其允许的最大密度，DSA3,T 为时刻 T内的乘客数。当 DSA3,in,T≤0时，从通道 1 / 2 试图进入 SA3 的乘客无法前进，需继续在上游（PW1 或 PW2）排队，其等待会被累积到 tSA2,Add,i或 tSA3,Add,i中。

通过上述容量判定与时间步长迭代，在模型中实现了“上游–下游耦合”的空间–时间反馈：下游拥堵会以附加时间的形式向上游区域反向传播。

2.2.3 个体递推与全流程平均通过时间

在数值仿真中，对每一名乘客 i（带包或不带包）按到达顺序进行编号，并在时间上以固定步长 ΔT更新其在各区域的状态。对任一乘客 i，其总通行时间可写为各区域基本通过时间与附加时间之和。基于上述递推过程，模型最终输出带包与无包乘客的全流程平均时间，作为评估指标：

对于带包乘客（PA1）

PA1,itotalt=tPA1,SA1,i+tPA1,PW1,i+tPA1,SA3,i+tSA1,Add,i+tSA2,Add,i+tSA3,Add,i

对于不带包乘客（PA2）：

PA2,itotalt=tPA2,SA1,i+tPA2,PW2,i+tPA2,SA3,i+tSA1,Add,i+tSA2,Add,i+tSA3,Add,i

在此基础上，定义两类乘客的平均通过时间作为评价安检–检票系统服务水平的核心指标，可得到：

t̄PA1=1/DPA1ΣtPA1,SA1,i​+tPA1,PW1,i​+tPA1,SA3,i​+tSA1,Add,i​+tSA2,Add,i​+tSA3,Add,i​

t̄PA2=1/DPA2ΣtPA2,SA1,i​+tPA2,PW2,i​+tPA2,SA3,i​+tSA1,Add,i​+tSA2,Add,i​+tSA3,Add,i​

其中，DPA1、DPA2 分别为带包与不带包乘客的总人数，UPA1、UPA2 为对应乘客集合。

2.3 算法实现

模型的算法实现基于时间离散化框架，采用 0.1 秒的高精细度时间切片，以捕捉客流的瞬时堆积效应。算法流程主要包括以下几个步骤：

首先，进行参数初始化，包括系统参数、客流参数、速度 - 密度参数和服务参数的设置。其次，生成乘客到达序列。根据到达率生成乘客到达时间，根据带包比例确定乘客类型，对同时到达的乘客采用交替编号策略以确保分流公平性，生成乘客基本信息。然后，进行系统状态初始化，包括各区域乘客数量、各服务台状态和时间步长计数器的初始化。

核心计算过程基于时间步长的递推框架，在每个离散时间步 Δt 内，系统依次执行以下操作：更新各区域乘客密度；基于速度 - 密度关系计算各区域速度；处理乘客到达事件；处理服务开始事件；处理服务完成事件；检查空间容量约束，处理阻塞效应；更新乘客状态；记录系统状态。

最后，进行统计结果计算和可视化输出，包括各区域排队长度随时间的变化、基本时间和附加时间的分布、服务台利用率等性能指标的计算，以及结果的可视化展示。

三、后续实施计划

3.1 编程算法实现

下一步工作将首先围绕算法程序实现和参数标定展开。用 Python编写递推数值计算算法，实现速度 - 密度关系计算模块、基本时间与附加时间的分解计算模块，以及系统状态的动态更新和记录功能。并会参考地铁实际运营数据，标定模型参数，验证速度 - 密度关系的合理性，进行模型验证，确保能够正确反映实际客流特性。

3.2 数值实验

在算法实现和参数标定完成后，将设计并开展数值实验，从不同角度验证模型的有效性和实用性。

3.2.1 基础验证实验

理论目的：验证模型的正确性和合理性，检验模型在非拥堵状态下的表现。

实验设计：设置较低的客流到达率，确保系统处于非拥堵状态，分析基本时间分布、服务台利用率等指标，验证模型的基本功能。通过与理论预期值的对比，确认模型的计算精度和可靠性。

3.2.2 拥堵特性动态分析

理论目的：揭示高峰期拥堵的形成和消散机理，分析拥堵的动态演化过程。

实验设计：设置接近或超过系统容量的客流到达率，观察排队长度随时间的变化、基本时间与附加时间的比例变化，分析拥堵的形成条件和消散规律。重点关注拥堵波的传播特性和时空演化规律。

3.2.3 参数敏感性分析

理论目的：量化关键参数对系统性能的影响程度，识别系统的敏感参数。

实验设计：系统改变安检通道数量、闸机数量、速度 - 密度参数等关键参数，分析系统性能指标的变化幅度和趋势，识别对系统性能影响最大的关键参数。通过敏感性分析，为后续的优化设计提供理论依据。

3.2.4 客流到达模式对比

理论目的：探究流变异性对拥堵传播的影响机制，验证间歇性服务策略在缓解连续性瓶颈中的潜在效能。

实验设计：保持总客流量相同，对比 "连续均匀客流" 与 "脉冲式 / 间歇性客流" 对拥堵的影响，验证在总流量相同的情况下，引入微小的客流控制间隔是否能显著降低排队峰值，为运营优化提供理论依据。这将直接验证脉冲式客流组织策略的有效性。

3.3 预期成果

预期成果将以多种形式呈现，包括排队长度与密度时空演化图、时间构成分解图、速度 - 密度关系验证图、客流到达模式对比图以及参数敏感性分析图。通过数值实验，预期能够揭示地铁站安检 - 检票区域拥堵的形成机理，量化基本时间和附加时间在拥堵中的贡献，验证脉冲式客流对拥堵缓解的有效性，从而提出合理的资源配置和客流组织优化方案。